# Laboratorio de Dinámica N°0: Análisis de Errores

Pontificia Universidad Católica de Chile

FIS0154

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova

Tomás Ramírez Padilla

José Antonio Rojas Cancino

# Introducción

El presente informe se trabajará en el análisis estadístico de medidas experimentales, con énfasis en el desarrollo experimental de mediciones de masa y longitud. Para realizar esta proposición, construiremos dos esquemas experimentales para observar los parámetros de precisión, exactitud y/o sensibilidad de las herramientas utilizadas; una vez analizados los valores concluimos cuales son las variables involucradas en los errores de experimentación, corroborando la hipótesis planteada.

Palabras claves: Medición estadística, masa, longitud, errores sistemáticos y aleatorios.

## Objetivos

El dicho informe se desarrollará los siguientes objetivos:

- Generar mediciones experimentales de masa y longitud.

- Considerar las variables que se encuentran involucradas en la experimentación, y observar su relación con posibles errores sistemáticos o  aleatorios.

- Analizar estadísticamente los datos recolectados.

## Hipótesis

Es posible reconocer e identificar las variables involucradas en los errores en experimentación de manera estadística.

## Marco teórico

En los procesos de experimentación en laboratorios, la toma de valores de mediciones corresponde a una herramienta y acción fundamental para observar, analizar y concluir, refutando o no, los objetivos e hipótesis planteados inicialmente. Es por ello que es de vital importancia conocer los errores comunes presentados en dicha acción, con el fin de generar modelos experimentales más precisos.

Existen dos categorías de tipos de errores:

- Error sistemático: Errores de tipo dependientes de contexto experimental y de los procesos asociados a este, o sea, si se controlan las variables que lo generan pues se puede tender el error a un mínimo despreciable.

- Error aleatorio: Errores generados por incertezas de la medición realizada, o sea, ya sea por la precisión de los instrumentos utilizados o por variables no controladas al momento de la experimentación que influye de manera negativa en la precisión de los resultados

Los distintos tipos de errores pueden ser manipulados de tal manera que este se vuelve despreciable, en ambos casos se recomienda identificar y desarrollar un marcaje riguroso de las medidas tomadas. En el caso de los errores aleatorios también se recomienda desarrollar técnicas estadísticas para identificar los rangos y parámetros aceptables de error.

Como herramientas matemáticas, calcularemos distintas medidas (desviación estándar, la media aritmética, error absoluto, entre otros) para poder comparar objetivamente los resultados de los distintos instrumentos y la eficiencia de estos. A continuación explicamos cada uno de las técnicas utilizadas:

Media aritmética (x)

En matemáticas estadísticas, el valor medio describe el centro de un conjunto de datos. Su fórmula está dada por:

x=i=1nxin

Fórmula 1. Media aritmética.

Rango (ω)

En matemáticas estadísticas, se denomina a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Su fórmula está dada por:

ω= X mayor - X menor

Fórmula 2: Rango.

Desviación estándar (σ)

En matemáticas estadísticas,la desviación estándar es una medida de la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de los datos. Su fórmula está dada por:

σ=i=1n(xi-x)2n-1

Fórmula 3. Desviación estándar.

Coeficiente de varianza (CV)

En matemáticas estadísticas, el coeficiente de variación (CV) es una

medida de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Se obtiene dividiendo la

desviación estándar del conjunto entre su media aritmética. Por lo general, se expresa en términos porcentuales. Su fórmula está dada por:

CV=100%*σx

Fórmula 4: Coeficiente de varianza.

Error Estándar (dx)

En matemáticas estadísticas, se define como una estimación de la cantidad que el valor de una estadística de prueba varía de muestra a muestra. Su fórmula está dada por:

dx = σn

Fórmula 5: Error estándar.

Intervalo representativo (x*)

En matemáticas estadísticas, funciona como una estimación del intervalo que representa el total de la muestra. Su fórmula está dada por:

x* =x±dx

Fórmula 6: Intervalo representativo

## Montaje y procedimiento

Materiales y pre indicaciones:

Los siguientes materiales se utilizarán en los modelos experimentales. Se recomienda el uso de herramientas calibradas.

- Balanza (calibrada).

- Elemento de medición (se utilizó una huincha costurera).

- 6 elementos de la cocina para su medición de masa.

- 20 elementos de un mismo tipo (se utilizaron fideos).

Experimento N°1: Medición de masa

- Tomamos la balanza de cocina, asegurando que se encuentra calibrada marcando “0 g”

- Tomamos uno de los elementos a medir, en nuestro caso, un cuchillo. Lo colocamos sobre la balanza y registramos el valor entregado por esta misma.

- Repetimos los pasos 1 y 2, alternando entre los objetos a medir.

Experimento N°2: Medición de longitud

- Tomamos el instrumento de medición de longitud, en nuestro caso, la huincha costurera

- Tomamos uno de los elementos a medir, en nuestro caso, fideos spaghetti. Lo colocamos en un lado del instrumento de medición, y registramos el valor entregado por esta misma.

- Repetimos los pasos 1 y 2, alternando entre los objetos a medir.

# Resultados y análisis

## Experimento N°1: Medición de masa

Para este experimento, utilizamos una balanza de cocina, y 6 cuchillos metálicos. Siguiendo el procedimiento mencionado anteriormente, se consiguieron los siguientes valores:

Tabla 1: Resultados Experimento 1

| Cuchillo 1 | Cuchillo 2 | Cuchillo 3 | Cuchillo 4 | Cuchillo 5 | Cuchillo 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 gramos | 43 gramos | 41 gramos | 43 gramos | 43 gramos | 41 gramos |

Utilizando la Fórmula 1, utilizando n=6, calculamos la media aritmética de los datos. Luego, calculamos el rango de la muestra ocupando la Fórmula 2. A partir de la media aritmética, calculamos la desviación estándar ocupando la Fórmula 3. Ya con esta medida, conseguimos el coeficiente de varianza y el error estándar con Fórmula 4 y Fórmula 5. Finalmente, utilizando la Fórmula 6, calculamos el intervalo representativo. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2: Medidas Estadísticas Experimento 1

| Medidas con primeros 2 elementos |  |  |  | Medidas con primeros 4 elementos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media (x) |  | Desviación Estándar (σ) | Error estándar (dx) | Media (x) | Desviación Estándar (σ) | Error estándar (dx) |
| 41.50 gramos |  | 2.12 gramos | 1.50 gramos | 41.75 gramos | 1.50 gramos | 0.75 gramos |
| Medidas con 6 elementos |  |  |  |  |  |  |
| Media (x) |  | Rango (ω) | Desviación Estándar (σ) | Coeficiente de varianza (CV) | Error estándar (dx) | Intervalo representativo (x*) |
| 41.83 gramos |  | 3 gramos | 1.33 gramos | 3.18% | 0.54 gramos | 41.83±0.54 gramos |

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que se contaba con una balanza granataria, con una precisión de 1 gramo. Esto significa que no se consideran unidades más pequeñas, por lo que las mediciones pueden verse afectadas en ámbitos de exactitud.

Al comparar las medidas estadísticas con 2, 4 y 6 elementos, podemos observar una clara disminución en la desviación estándar y el error estándar de la muestra. Esto nos indica que al tener más datos, se enriquece la muestra y podemos tener resultados con menor varianza.

Dentro de nuestros resultados con los 6 elementos, vemos que obtuvimos una desviación estándar de 1.33 gramos, y un error estándar de 0.54 gramos. Comparando con la precisión de la balanza, hace sentido que exista un error cercano a la mitad de un gramo, ya que justamente este nivel de precisión no puede ser alcanzado por la balanza. Al verlo con la desviación estándar, nos podría indicar que la balanza tiene sensibilidad para marcar una diferencia entre los objetos, por lo que la balanza utilizada cumple de buena manera su función dentro del experimento.

Dentro de los errores que se presentaron y pudieron presentarse, se encuentran tanto sistemáticos como aleatorios. Dentro de los sistemáticos, debemos considerar que la elección de objetos afecta en la medición. Al considerar que los cuchillos son herramientas que se ven expuestas al roce, además de la aleatoriedad del uso de un objeto sobre otro, provoca que los valores obtenidos estén más dispersos.

Por otra parte, el error aleatorio principal es la precisión de la balanza. Al medir hasta gramos, la falta de precisión afecta en gran medida a los resultados obtenidos.

Por tanto, errores de distintas naturalezas afectaron el desarrollo del experimento, los cuales deben tomarse en consideración a la hora de analizar los resultados de la tabla.

## Experimento N°2: Medición de longitud

Para este experimento, utilizamos una huincha costurera y 20 fideos spaghetti. Siguiendo el procedimiento mencionado en la introducción, se consiguieron los siguientes valores:

Tabla 3: Resultados Experimento 1

| Fideo 1 | Fideo 2 | Fideo 3 | Fideo 4 | Fideo 5 | Fideo 6 | Fideo 7 | Fideo 8 | Fideo 9 | Fideo 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 mm | 256 mm | 262 mm | 261 mm | 236 mm | 261 mm | 260 mm | 257 mm | 260 mm | 259 mm |
| Fideo 11 | Fideo 12 | Fideo 13 | Fideo 14 | Fideo 15 | Fideo 16 | Fideo 17 | Fideo 18 | Fideo 19 | Fideo 20 |
| 254 mm | 259 mm | 255 mm | 262 mm | 256 mm | 262 mm | 261 mm | 251 mm | 252 mm | 239 mm |

Al igual que en el experimento anterior, calculamos las medidas estadísticas. Utilizando la Fórmula 1, utilizando n=6, calculamos la media aritmética de los datos. Luego, calculamos el rango de la muestra ocupando la Fórmula 2. A partir de la media aritmética, calculamos la desviación estándar ocupando la Fórmula 3. Ya con esta medida, conseguimos el coeficiente de varianza y el error estándar con Fórmula 4 y Fórmula 5. Finalmente, utilizando la Fórmula 6, calculamos el intervalo representativo. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4: Medidas Estadísticas Experimento 2

| Media (x) | Rango (ω) | Desviación Estándar (σ) | Coeficiente de varianza (CV) | Error estándar (dx) | Intervalo representativo (x*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 milímetros | 26 milímetros | 7.15 milímetros | 2.80% | 1.60 milímetros | 256±1.60 milímetros |

Debemos tener en cuenta el instrumento utilizado. La huincha usada tiene una precisión de 1 milímetro, por lo que no debería ser un problema mayor dentro de los errores que pueden ocurrir.

Se obtuvo dentro de la experimentación una desviación estándar de 7.15 milímetros y un error estándar de 1.60 milímetros. Al compararlo con la precisión de la huincha, nos muestra que pudo haber habido un error en la toma de los datos que pudieron haber sido tanto sistemáticos como aleatorios. Esto porque, al tener la precisión en 1 milímetro, uno podría esperar que el error estándar de la muestra sería menor, igual o ligeramente superior a esta marca. De la misma manera, la desviación estándar es muy alta considerando que era el mismo tipo de elemento y la precisión del instrumento era relativamente alta.

Dentro de los errores que pudieron existir, se destaca principalmente la elección del elemento como un error sistemático. Los fideos que se utilizaron, al ser de una marca genérica y siendo comprados en un supermercado, pueden sufrir distintos accidentes que cambian su longitud. Además, al ser frágiles, cualquier movimiento brusco puede provocar que se rompan dentro del mismo paquete y que pase desapercibido hasta que éste se vacía y queden los restos. Por tanto, esta elección provoca variabilidad de tamaños que directamente influyen dentro de las mediciones y estadísticas. Por otro lado, la correcta medición de los objetos es otro error del mismo tipo que pudo haber ocurrido.

De los errores aleatorios, el intervalo representativo nos permite acotar un intervalo representativo para tratar la muestra. Al tener una gran desviación estándar, y al tener únicamente 7 de las 20 muestras dentro del intervalo, nos permite identificar que existe una aleatoriedad significativa dentro de la muestra.

# Interpretación y Análisis de Resultados

A partir de los resultados que hemos obtenido, podemos realizar múltiples interpretaciones de los instrumentos utilizados, los objetos estudiados, y el desarrollo del experimento.

Previo a la experimentación, uno podría pensar que la variación de los resultados sería mayor en la longitud de los fideos que en el peso de los cuchillos, ya que los primeros estarían más afectados por cambios externos. Sin embargo, el coeficiente de varianza de la medición de masa (3.18%) es ligeramente superior al de la medición de longitud (2.80%). Esto nos lleva a interpretar que ambos instrumentos tienen similar precisión dentro de sus respectivas mediciones. No obstante, la diferencia de magnitud de las muestras y de las mismas mediciones afectan esto y no puede ser garantizado.

Con respecto a los objetos estudiados, nuevamente los fideos, al ser más frágiles, tuvieron una mayor fluctuación en sus medidas, pero ésta variación fue mitigada por el tamaño de muestra. En contraste, los cuchillos mantuvieron una medición relativamente constante y no se requirió de una mayor muestra para determinar un valor e intervalo representativo.

Con respecto a la experimentación, la oportunidad de realizar mediciones de características físicas de objetos, para luego hacer un análisis estadístico de las mismas, nos permite hacer una introducción a lo que son los experimentos en física. Fue una experimentación sencilla de llevar a cabo, pero el trabajo posterior y el análisis de los resultados son lo que más tiempo consumen, lo cual se relaciona con el trabajo diario de los investigadores y experimentadores que llevan a cabo este proceso en sus estudios.

# Conclusiones

Con respecto a los resultados en el informe, podemos concluir que se cumplen todos  los objetivos e hipótesis, ya que pudimos identificar variables sistemáticas y aleatorias que se encuentran involucradas en la medición de masa y longitud, al igual que su análisis estadístico.

Con respecto a los objetivos, el primero objetivo se ha logrado, obteniendo como resultado las Tabla 1 y Tabla 3, las cuales ilustran los resultados de las mediciones de masa y longitud de dos distintos objetos de estudio. El tercer objetivo es ratificado por la Tabla 2 y Tabla 4, donde se consideran varias medidas estadísticas para posteriormente analizar su significancia con respecto a los datos. Por último, se ratifica el objetivo 2 al poder analizar y señalar algunas fuentes de error dentro de la experimentación.

En conjunto a las mediciones de masa y longitud, podemos analizar que en la medición del experimento 1, se vio diferencias de peso entre los cuchillos. Viéndolo desde la  parte estadística del experimento se denota una desviación estándar de 1.33 gramos, un error estándar de 0.54 gramos, una media de 41.83 gramos, un intervalo representativo de  41.83±0.54 gramos y un coeficiente de varianza de 3.18%. A partir de esos datos, podemos considerar distintas fuentes de errores que llevaron a estos resultados. La elección de un objeto que sufre de constante roce y la precisión de la balanza, son respectivamente los errores sistemáticos y aleatorios más relevantes a considerar.

En cuanto al experimento 2, se presencia una media de 256 milímetros, un rango de 26 milímetros, una desviación estándar  de 7.15 milímetros, un coeficiente de varianza del 2.80%, un error estándar de 1.60 milímetros y un intervalo representativo de 256±1.60

milímetros.Con los anteriores resultados de la medición de fideos se concluye que existen errores de carácter sistemático que nos dieron este tipo de resultados entre ellos, ya que el instrumento de medición tiene una alta precisión. El principal error al que se puede atribuir la varianza dentro de las mediciones es nuevamente la elección del objeto de estudio. Al ser los fideos objetos frágiles, pueden sufrir deformidades y quiebres en los procesos de empaquetación y distribución, además de su manejo por parte de los distribuidores y vendedores

Sin embargo, al ser ambos experimentos con muchas variables involucradas y no tener experiencia en este tipo de procedimientos, no se ha podido determinar por completo los errores que pudieron haber sucedido en la experimentación, Por ende, la hipótesis planteada está parcialmente completada.

Finalmente, se ha llevado a cabo con éxito la experimentación. De igual manera, hay formas de aminorar los posibles errores, como lo sería un ambiente cerrado, elección instrumentos y objetos de estudio, entre otros.

# Bibliografía

Young, Freedman, R. A., Ford, A. L. (Albert L., Flores Flores, V. A., and Rubio Ponce, A. (2009). Sears - Zemansky física universitaria (12a ed.). Pearson Educación de México.